上隐藏式开门机

QF-200

（配装MPC2200型控制器）

使用说明书

安全规范

本手册由专业安装人员使用。请仔细阅读，所有安装连接和调整都要按照本手册操作。

●  安装前：

损坏的机组及控制箱请不要安装/使用

用于潮湿的环境防止水汽进入机壳

确保安装的墙体和门体结构的强度和稳定性达到标准

●  配线：

应由专业电气工程人员施工，否则有触电的危险。

接线前确保电源断开，否则有触电的危险。

本产品应连接可靠的接地线

●  接通电源前：

确认电源电压等级是否为220V交流电；输入输出的接线位置是否正确，并检查外围电路中是否有短路现象，所有接线端是否紧固，否则可能引起控制器损坏。

所有外围配件（例如电锁等）是否按本手册所提供电路正确接线，否则可能损坏控制器。

●  上电后：

不要用手触摸控制器元件部分，否则有触电的危险。

防止有东西掉入机组中。否则可能引起设备损坏。

●  在安装和维修的过程中，先切断电源，戴上绝缘手套。

●  安装产品之前请仔细阅读说明书，不正确的安装方式会造成危险。制造商对于因不正确的安装和操作而造成的后果不负任何责任。

1机组、附件及安装

1.1机组及附件

面板

天弹簧上件P-QZ145                                                   天弹簧上件P-QP145

天弹簧下件                                                         P-QD3003地轴（重型）

地轴（轻型）                                 玻璃门夹

上隐藏式平开门机控制器分为：单门/双门控制器以及两种安装形式

MPC-2200-1

MPC-2200-2

1.2 机组及附件安装

1.2.1用于平开门

机组及上件P-QZ145安装示意图                       地轴及天弹簧下件安装示意图

1.2.2  用于中轴旋转门

机组及上件P-QP145安装示意图		地轴及天弹簧下件安装示意图

2 技术性能参数

电机：稀土永磁直流无刷电机

电压：36V

功率：60W

最大开启门重：150kg（中轴门200kg）

最大开启门宽：1100mm（中轴门3000mm）

扭力：70Nm

减速机速比：1:130

额定转数：1200rpm

机组尺寸：180x90x115mm

产品重量：4.5kg

使用环境温度：-10℃--40℃

使用环境：室内

3 系统构成

4 控制器接线及系统布线

4.1 控制器组成

4.2技术参数

| 电锁输出 | DC12V，最大0.5A， 常开/常闭 软件设定 |
| --- | --- |
| 电源 | 220V±10% |
| 额定电流 | ＜1A |
| 最大功率 | 45W |
| 待机功率 | ＜2W |
| 工作温度 | -40℃to85℃ |
| 控制器尺寸 | 230x200x80mm |

4.3 功能特点

| No | 功能特点 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动开关门模式 | 开门后，门保持开启一段时间（开启时间可控）后自动关门。 |
| 2 | 单方向通行模式 | 单方向通行，商场、超市、银行等闭市清客时使用。 |
| 3 | 夜间模式 | 除最高优先级输入端口有效外，其余输入端口均处于无效状态。 |
| 4 | 门常开/常关模式 | 门常开模式用于人流量较大场合，常关模式用于假期等场合。 |
| 5 | 推即开模式 | 推即开模式是指门在关门位时用手推开一小角度后，门自动打开并保持开启一段时间后再自动关门。 |
| 6 | 推即关模式 | 推即关模式是指门在关门位时用手推开门后松手，门又自动关门 |
| 7 | 防夹功能 | 分为接安全传感器和不接安全传感器两种情况： 接开门及关门安全传感器（光幕）时，门在关门过程中如人被探测到则触发传感器，门将反弹开门；门在开门过程中如人被探测到则触发传感器，门将停止转动。 不接安全传感器时，门在关门过程中如遇阻（人被夹），门将反弹开门；门在开门过程中如遇阻（人被夹），门将停止转动。 |
| 8 | 对开关门过程进行多阶段多参数控制 | 开关门过程分为启动过程，中间过程和即将到位缓动（减速）过程，每个过程控制参数不同并可单独调整。 |
| 9 | 防风模式 | 开门后停止位防风和关门位防风。 |
| 10 | 遥控功能 | 具有常开、常关、自动和夜间模式，可添加最多40个遥控器。 |
| 11 | 电机输出扭矩调整 | 可根据门重、门宽及使用环境调整电机输出扭矩。 |
| 12 | 延时开门/延时开锁 | 延时开门：控制开门延时时间，以等待电锁开启再开门； 延时开锁：等待电锁消去剩磁后再开锁。 |
| 13 | 双向模式下的开门随动功能 | 使用双向机组开门后再关门时，如此时有人又按下开门按钮，有以下两种情况： ①当门没有进入关门缓动段，门则同向反弹开启； ②当门进入缓动段，此时门继续转动并越过关门位向异侧开门。 |
| 14 | 双门模式下，主从机控制参数分别调整功能 | 双门同步/异步、只开单门、半开门以及不同开门速度、角度等。 |
| 15 | 点动开门/点动关门 | 通过设置可实现P1按下开门再按下关门功能，不断循环。 |
| 16 | 选择电锁类型及断电或通电上锁 | 可选择电插锁或电磁锁、断电或通电上锁，可适应不同类型锁。 |
| 17 | 故障自检及显示 | 具有故障自动检测功能，并显示故障代码 |

4.4  系统接线图

4.5 系统布线图

系统布线图--地轴门                                       系统布线图--无框玻璃门

4.6  控制器端口功能及接线

| No. | 端口编号 | 端口功能 | 端口接线图 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1+/GND | 室内侧开门信号输入，+12V高电平有效 |  |  |
| 2 | P1/GND | 室内侧开门信号输入，短路有效 |  | 参数项26中数值为0时，门常关 ，P1有信号开门，开门保持一段时间后自动关门。其它数值含义见参数项26项说明。 可接入门禁、开门按钮、微波接近开关等。 |
| 3 | P2/GND | 室外侧开门信号输入，短路有效 |  | 可接入门禁、开门按钮、微波接近开关等。 |
| 4 | P3/GND | 关门过程安全信号输入，短路有效 |  | 如关门过程中有阻碍信号输入（光幕探测到人或物体），则门反弹开启 |
| 5 | P4/GND | 开门过程安全信号输入，短路有效 |  | 如开门过程中有阻碍信号输入（光幕探测到人或物体），则门停止运转 |
| 6 | P5/GND P6/GND | 复用端口，参数项30数值0-2可定义不同功能 | 参数项30中数值为0时 | 参数项30中数值含义 0: 仅双向机时有效， P5、P6关门过程中屏蔽其它输入信号（使其它输入信号无效）； |
|  |  |  | 参数项30中数值为1时 | 1: P5在有模式开关系统中实现单向控制功能，P6模式开关控制单门 2: P5在模式开关中控制单向功能，P6为最高优先级输入口 |
| 7 | P7/GND | 强制关门信号输入，短路有效 |  | P7强制关门信号输入端口，优先级高于P1、P2 |
| 8 | L+/L- | 电锁输出端口 |  | 电锁+12 VDC输出，注意电锁“+”、“-”极。 |
| 9 | +12V DC/GND | 直流+12V输出端口 |  | 所有负载电流总计含电锁不应超过0.5A。 |

机组连接端口：

A、B、C端子：为电机驱动输出端子，分别接机组的蓝、白、黄三根粗线。

HA、HB、HC、+5V、GND端子：为机组的信号线输入端子，分别接机组的蓝、白、黄、红、黑五根细线，信号线传输距离超过5米时一定要采用屏蔽线并单端接地。

注意：3芯电机线和5芯信号线一定要单独走线，防止相互干扰。电线接头处要用焊锡焊接后套热缩管做好防水处理。在安装过程中严禁将3芯电机线和5芯信号线连在一起。

遥控接收端口：

+5V/ANT/GND, 可与选配的遥控接收器连接。

4.7 参数项设定

4.7.1常用参数项设定

| 参数号 | 功能 | 设置范围 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开门速度 | 0-30 | 20 | 开门过程分为3阶段：初始阶段、中间阶段和开门即将到位缓动阶段。此开门速度为开门中间阶段速度，数值为相对值，0最慢，30最快。 |
| 2 | 关门速度 | 0-30 | 20 | 关门过程分为3阶段：初始阶段、中间阶段和关门即将到位缓动阶段。此关门速度为关门中间阶段速度，数值为相对值，0最慢，30最快。 |
| 3 | 开门角度 | 0-99 | 25 | 开门停止后其停止位与关门位间的夹角，范围45-180° |
| 4 | 主机关门位置微调 | 0-99 | 50 | 双向时用，将门准确调整在关门位置。 |
| 5 | 开门停止保持时间 | 0-30 | 1 | 自动模式下，开门到位后停止一段时间再自动关门。此停止保持时间可根据需要调整。0-30秒可调。 |
| 6 | 关门防夹延时 | 0-30 | 10 | 不接安全传感器时，门在关门过程中如遇阻（人被夹），门将反弹开门；延时越小越灵敏 |
| 7 | 压门力度 | 0-10 | 5 | 关门即将到位时为防风施加在门上的力。 |
| 8 | 模式选择： | 0-4 | 1 | 0推即关：关门无锁状态时，手动推开门体，在任何位置松手后，门体自动关闭。 1推即开：关门无锁状态时，手动推开门体5度以上，门体自动开始至90度，停止并保持，然后自动关门。 2， 无 3磁力锁，4电插锁模式：选电锁相应类型。另外如需选参数项15电锁延迟，必须先选此3或4之一。 |
| 9 | 开门方向 | 0-1 | 0 | 0顺时针开门，1逆时针开门 |
| 10 | 遥控器添加 | 0-40 | 0 | 最多可添加40只遥控器。 |
| 11 | 从机开门速度 | 0-30 | 20 | 双门时使用，须先将参数项20中数值调整为1（不同步） |
| 12 | 从机关门速度 | 0-30 | 20 | 双门时使用，须先将参数项20中数值调整为1（不同步） |
| 13 | 从机开门角度 | 0-99 | 25 | 双门时使用，须先将参数项20中数值调整为1（不同步） |
| 14 | 从机关门位置微调 | 0-99 | 50 | 双向、双门时用，从机关门位置微调 |
| 15 | 电锁延时 | 0-99 | 0 | 开门时为消除电锁剩磁而延迟开锁时间。 |
| 16 | 关门缓动距离 | 0-10 | 3 | 关门即将到位缓动阶段转动角度，相对值越大则缓动角度越大，目的是减速减小关门时冲击力。 |
| 17 | 开门缓动距离 | 0-10 | 3 | 开门即将到位缓动阶段转动角度，相对值越大则缓动角度越大，目的是减速减小开门到位停止时门冲击力。 |
| 18 | 开门防夹延时 | 0-30 | 15 | 不接安全传感器时，门在开门过程中如遇阻（人被夹），门将停止转动。延时越小越灵敏 |
| 19 | 开门延时 | 0-85 | 0 | 延时开门，等待电锁先开启 |
| 20 | 双门同步 | 0-1 | 0 | 双门时用，0同步，1不同步 |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 | 遥控器删除 | 0-10 | 0 | 0保留，10删除 |

4.7.2系统参数项设定

注：长按▼建10秒键可进入系统参数设置，系统参数出厂已经设定好，用户除特殊情况外不需要设置。

设置不当会造成未知故障，如需设置请咨询代理商或我公司

| 参数号 | 功能 | 设置范围 | 出厂值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 控制器模式 | 0-2 | 0 | 0:单门； 1:双门同向开门；2:双门异向开门 |
| 24 | 开启模式选择 | 0-1 | 0 | 0:单向： 1:双向； |
| 25 | 电机输出转矩 | 0-24 | 5 | 0: 最大 24:最小 |
| 26 | P1端口功能 | 0-3 | 0 | 该项用于双向门机时无效，不可设置 0:正逻辑：门常关 ，P1有信号开门，开门保持一段时间后自动关门。 1:反逻辑：门常开 ，P1或P7有信号关门，断开（无信号）开门。 2; P1开门, P7关门：P1有信号开门后停止，P7有信号关门; 3: P1点动开 ，点动关：P1短接（有信号）开门、常开，再短接关门，类似按钮开关功能。 |
| 27 | 编码器方向 | 0-1 | 0 | 0: 顺时针方向 1:逆时针方向 |
| 28 | 锁类型 | 0-2 | 0 | 0:通电上锁；1:断电上锁; 2：通电零位上锁 |
| 29 | 开门到位位置防风模式 | 0-2 | 0 | 0:关 1:防风 2:强防风 |
| 30 | P5、P6功能 | 0-2 | 0 | 0: P5、P6用于开门后门又自动关闭这个过程中屏蔽开门信号（即门在关闭过程中门开启信号无效），用于双向机； 1: P5有模式开关时控制单向，P6在有模式开关应用于双门系统时只开关单门； 2：P5有模式开关时单向，P6最高优先级输入口 |
| 31 | 保护模式 | 0-2 | 0 | 0：锁释放：关门受阻，出现故障码E9，L+、L-断电。移除阻碍后，用手向0位推回门后故障码消除、系统恢复正常。 1：门禁：此状态下锁断电，关门受阻出现故障码E9后，L+、L-给电，当P1有信号时L+、L-断电5秒。移除阻碍后，手推门回0位系统恢复正常。 2:自动复位：反复关门一段时间后停止，无故障码。10分钟后再次启动，手推门回0位恢复正常。 |
| 32 | P3、P4功能 | 0-3 | 0 | P3/P4分别为关/开门过程安全信号输入， 0：P3关门过程安全信号输入则门反转,P4开门过程安全信号输入则门停止（常开信号） 1：P3关门过程安全信号输入则门停止,P4开门过程安全信号输入则门停止（常开信号） 2：P3关门过程安全信号输入则门反转,P4开门过程安全信号输入则门停止（常闭信号） 3：P3关门过程安全信号输入则门停止,P4开门过程安全信号输入则门停止（常闭信号） |
| 33 | 双向随动功能 | 0-1 | 0 | 双向时用，0：普通1：随动（见4.1.4中13项） |
| 34 | 电插锁检测角度 | 0-99 | 0 |  |
| 35 | 电机磁极数 | 0-2 | 0 | 0：4极；1：6极；2: 8极. |
| 36 | 双向定位保持力矩 | 0-5 | 0 | 0: 最大，5 ::最小。用于双向机无锁状态下关门位防风 |
| 37 | 角度倍增 | 0-1 | 0 | 0：普通1：角度增大一倍 |
| 38 | 单向待机保持力矩 | 0-5 | 4 | 0: 最大，5:最小。用于单向机无锁状态下关门位防风 |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 | 恢复出厂 | 0-10 | 0 | 10：恢复出厂 |

4.8故障代码

| 故障代码 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| E0 | 系统错误 | 更换电路板 |
| E1 | 电机未连接 | 检查电机连线 |
| E2 | 电机或线路故障 | 检查电机连线、更换电机 |
| E3: | 双向端口错误 | 检查双机联动线 |
| E4: | 12电压过高 | 检查AC12V输入 |
| E5 | 12电压过低 | 检查AC12V输入，电锁，12V电压端口 |
| E6 | 36电压过高 | 检查电网输入电压 |
| E7 | 36电压过低 | 检查AC36V输入 |
| E8 | 未检测到门体 | 检查输出轴与门体连接、更换机组 |
| E9 | 关闭阻碍 | 检查门体、折页、清除障碍物 |
| EA | 编码器方向错误 | 检查27项参数是否正确设置 |
| C3 | 保护传感器异常 | 检查P3端口保护传感器 |
| C4 | 保护传感器异常 | 检查P4端口保护传感器 |
| Ax | 双向自学习错误 | 检查电机线序、清除障碍物 |

注：在双门控制器应用时，如故障代码为Fx，为从机故障，故障原因及处理方法同上。

在双门双向控制器应用时，如故障代码为bx，为从机双向自学习错误，故障原因及处理方法同上。

5  系统调试

5.1 调试前准备

- 仔细阅读完本安装使用说明书；

- 系统按要求完成所有机械安装；

- 系统准确布线、接线（包括接地线）；

- 再次检查系统接线，确保接线无误；

- 通电前，用手反复匀速推关门，门应转动自如，不能有卡滞、断续及只有门转而机组输出轴不转（输出轴连接处有间隙）的情况，如有以上问题必须先排除，否则会严重影响机组正常工作。

5.2调试

5.2.1控制器键盘

| ▲ | 参数号向上切换键；在待机状态按下就可进入参数设置状态 |
| --- | --- |
| ▼ | 参数号向下切换键 |
| ▲ | 数值减小键 |
| ▼ | 数值增加键 |
| 存储/退出 | 在设置状态按下后保存参数退出 |

5.2.2参数项设定

按动▲键进入设置状态，按动▲或▼键选择要设定的参数项，再按动数值增加或减小键即可将对该参数项进行数值设置。

数值设置后按下“存储、退出”键，设置完成。

5.2.3几点注意事项

用于双门机组时，需要将参数项23“控制器模式”中数值设为“1”；

用于双向机组时，需将参数项24“开启模式选择”中数值设为“1”；

有电锁时，先暂不给电锁接线，待门开闭基本过程调试正常后再接电锁并调试。

5.2.4初始通电时机组自学习复位过程

单向门机系统在初始通电或断电再次通电后，应保证门向关门位旋转（不能向开门转动）。如发现门向开门位转动，应将参数项9“开门方向”中数值“0”或“1”调整为“1”或“0”，这样将改变门转动方向。

双向门机系统初始通电或断电再次通电后，门先向开门方向转动90°，再向关门方向运行180°后自动回位并停止在关门位置。双向门机系统每调整一次参数项都需要进行一次复位自学习过程。

系统完成初始通电复位自学习过程后，即可根据需要调整相应参数项中数值。

    - 遥控器（选装）

5.2.5.1遥控器按键功能说明见下表

| 功能模式 | 说 明 |
| --- | --- |
| 自动模式 | 开门后，门保持开启一段时间（开启时间可控）后自动关门。 |
| 单向模式 | 单方向通行，商场、超市、银行等闭市清客时使用。 |
| 夜间模式 | 除最高优先级输入端口有效外，其余输入端口均处于无效状态。 |
| 常开模式 | 门常开模式用于人流量较大场合，常关模式用于假期等场合。 |

5.2.5.2遥控器授权

选择参数项10，按下数值增加或减少键进入遥控器授权状态，按下遥控器上任一键以供学习代码，授权指示灯（状态灯）闪烁一次，数码管显示“1”，此时遥控器已成功授权。对多个遥控器授权，可按以上步骤重复即可。

5.2.5.3删除遥控器授权

选择参数项22，将数值调到 “10”，按“存储/退出”键，即删除所有遥控器授权。

    - 5挡模式选择开关（选装）

钥匙向右旋转选择功能模式，然后需再向左旋转进行确认，选好后钥匙自然回复中位，此时系统即进入所选择模式。

模式开关接线见4.6中P5、P6端口接线图。

| 工作电压 | AC/DC 12~24V |
| --- | --- |
| 功能选择 | 自动→常开→常闭→单门→手动 |
| 显示屏 | TFT真彩色35×25mm |
| 外形尺寸 | 105×45×49mm |

    - 调试时可能需调整的基本参数项

| 过程 | 相关基本参数项 | 应对问题 |
| --- | --- | --- |
| 开门过程 | 1.开门速度 | 选择适当开门速度 |
|  | 3.开门角度 | 调整开门角度 |
|  | 9.开门方向 | 保证初始通电时，门向关门位置转动 |
|  | 17.开门缓动距离 | 调整开门即将到位时的速度，减小冲击 |
|  | 19.开门延时 | 保证电磁锁先开锁再开门 |
|  | 23.控制器模式 | 出厂默认值为单门，双门时需调整 |
|  | 29.开门到位位置防风模式 | 将门稳定在开门位置，防止因风吹产生摆动 |
| 关门过程 | 2.关门速度 | 选择适当关门速度 |
|  | 6.关门防夹延时 | 关门受阻夹人时，门反转延迟时间 |
|  | 7.压门力度 | 调整关门即将到位时机组输出转矩 |
|  | 16.关门缓动距离 | 调整关门即将到位时的速度，减小关门冲击 |
|  | 28.通电/断电上锁 | 选择电锁上锁类型 |
| 其它 | 8.模式选择 | 可设置推即开、推即关及电锁类型 |
|  | 10.遥控器添加 | 加入遥控器 |
|  | 25.电机转矩 | 可根据负载和使用环境调整电机输出转矩 |
|  | 40.恢复出厂设置 |  |

调试时，如果参数项的出厂设置数值能够满足使用要求，就不需要进行数值调整。下表中所列参数项或可能有部分需要调整其数值，或需要调整未列在表内的其它参数项的数值。

6  维护保养

- 每年至少一次进行系统维护；

- 检查、紧固所有紧固螺钉等标准件；

- 检查、润滑所有转动部件；

- 检查系统其它部件，如有损坏应及时更换；

- 系统通电运行，观察开关门动作及控制功能是否正常。

系统维护保养时，注意存在电击、机械撞击、门体夹人等潜在伤害风险，维护保养工作应由专业人员完成。

因本公司在产品技术上进行不断创新与改进，产品技术性能及参数有可能进行变更，恕不再另行通知。

附：保 修 协 议

1. 以上产品保修壹年（以合同签定日期为准）。保修期内按照使用说明书的规定、在正常使用情况下，如产品发生故障或损坏，我公司将负责免费维修。

- 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- 因使用上的错误及自行擅自修理，改造而导致的损坏；

- 由于水灾，火灾，电压异常，其它天灾造成的损坏；

- 购买后因为摔落，撞击及运输中导致的机器损坏；

4)  未按公司提供的用户手册操作导致的机器损坏；

5)  因机器以外的设备导致的故障或损坏；

6)  遥控器等易损件不在保修范围内。

- 维修费的收取，按照本公司最新的维修价目收取。

- 在维修过程中如有问题，请及时与我们代理商或我公司联系。

经销商：